+Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту: 2018-004-А1-ВК.СО |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый фланцевый из нержавеющей стали, исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015 с ответными фланцами из углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности А по ГОСТ9544-2015 ТУ 3742-008-97965425-2007 Ду 15, PN 1,6 Мпа, под трубу ϕ20х2,5 КШ.1.1-ВАРК-15-16-00-10 | 1 шт. |  | + |
|  | Кран шаровый фланцевый из нержавеющей стали, исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015 с ответными фланцами из углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности А по ГОСТ9544-2015 ТУ 3742-008-97965425-2007 Ду 15, PN 1,6 Мпа, под трубу ϕ32х2,5 КШ.1.1-ВАРК-25-16-00-10 | 1 шт. |  | + |
|  | Кран шаровый фланцевый из нержавеющей стали, исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015 с ответными фланцами из углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности А по ГОСТ9544-2015 ТУ 3742-008-97965425-2007 Ду 15, PN 1,6 Мпа, под трубу ϕ38х2,5 КШ.1.1-ВАРК-25-16-00-10 | 2 шт. |  | + |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 с внутренним цинковым покрытием ГОСТ 8732-78 ГОСТ 1050-2013 ϕ20х2,5 | 2,20 м. |  | + |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 с внутренним цинковым покрытием ГОСТ 8732-78 ГОСТ 1050-2013 ϕ32х2,5 | 0,25 м. |  | + |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 с внутренним цинковым покрытием ГОСТ 8732-78 ГОСТ 1050-2013 ϕ38х2,5 | 19,30 м. |  | + |
|  | Отвод 90-38х3,0-20 с внутренним цинковым покрытием ГОСТ 17375-2001 | 10 шт. |  | + |
|  | Переход К-57х4,0-38х4,0-20 с внутренним цинковым покрытием ГОСТ 17378-2001 | 1 шт. |  | + |
|  | Тройник 38х4,0-20х3,0-20 с внутренним цинковым покрытием ГОСТ 17376-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Тройник 38х4,0-32х3,0-20 с внутренним цинковым покрытием ГОСТ 17376-2001 | 1 шт. |  | + |
|  | Опора бескорпусная хомутовая подвижная для трубопровода ϕ38х2,5 ОСТ 36-146-88 38-ХБ-А-20 | 10 шт. |  | + |
|  | Опора бескорпусная хомутовая подвижная для трубопровода ϕ20х2,5 ОСТ 36-146-88 20-ХБ-А-20 | 1 шт. |  | + |
|  | Опора бескорпусная хомутовая неподвижная для трубопровода ϕ38х2,5 с упором ОСТ 36-146-88 38-ХБ-Б-20 | 2 шт. |  | + |
|  | Антикоррозийное покрытие для трубопровода ϕ38х2,5 в т.ч. опознавательная - грунтовка ГФ-021, 1 слой ГОСТ 25129-82. Цвет красно-коричневый. | 2,5/0,32 м2/кг. |  | + |
|  | Антикоррозийное покрытие для трубопровода ϕ38х2,5 в т.ч. опознавательная - эмаль ПФ-115, 2 слоя ГОСТ 6465-76 Цвет зеленый. | 5,0/0,64 м2/кг. |  | + |
|  | Для маркировочных надписей и стрелок трубопроводов: - грунтовка ГФ-021, 1 слой ГОСТ 25129-82. Цвет красно-коричневый. | 0,15/0,01 м2/кг. |  | + |
|  | Для маркировочных надписей и стрелок трубопроводов: - эмаль ПФ-115, 2 слоя ГОСТ 6465-75. Цвет белый. | 0,28/0,02 м2/кг. |  | + |
|  | Аварийный душ с раковиной для промывки глаз: комбинированное устройство с педалью, насадкой для душа и резервуаром фонтана для глаз из нержавеющей стали, знак аварийного душа. (МТР в наличии на складе № 5, ном. Номер ТТ006968) | 1 комплект | + |  |
|  | Трубопровод производственной канализации КЗ (2018-004) |  |  |  |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 ϕ38х2,5 | 1,50 м. |  | + |
|  | Отвод 90-38х3,0-20 ГОСТ 17375-2001 | 2 шт. |  | + |
|  | Опора бескорпусная хомутовая подвижная для трубопровода ϕ38х2,5 ОСТ 16-146-88 38-ХБ-А-20 | 1 шт. |  | + |
|  | Антикоррозийное покрытие для трубопровода ϕ38х2,5 в т.ч. опознавательная грунтовка ГФ-021, 1 слой ГОСТ 25129-82. Цвет красно-коричневый | 0,2/0,03 м2/кг. |  | + |
|  | Антикоррозийное покрытие для трубопровода ϕ38х2,5 в т.ч. опознавательная эмаль ПФ-115, 2 слоя ГОСТ 6465-76. Цвет зеленый. | 0,4/0,06 м2/кг. |  | + |
|  | Для маркировочных надписей и стрелок трубопроводов: - грунтовка ГФ-021, 1 слой ГОСТ 25129-82. Цвет красно-коричневый. | 0,01/0,01 м2/кг. |  | + |
|  | Для маркировочных надписей и стрелок трубопроводов: - эмаль ПФ-115, 2 слоя ГОСТ 6465-75. Цвет белый. | 0,02/0,02 м2/кг. |  | + |

Начальник ОМТС Ситников Е.В._________________