Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п |  | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту 2022-021-00-ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство траншеи под кабели |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Засыпка траншеи L-7,5 м. Песок | 0,56 м3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сигнальная лента «осторожно кабель» ЛСЭ300 | 42 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Засыпка траншеи L-35 м. Песок | 1,575 м3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство цементобетонного покрытия h-0,18 м, 499 м2 в т.ч: |  |  |  |  | + |  |
|  |  | Цементобетон, В25, морозостойкость F200, W8 h=0,18 м | 83,9 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Щебень фр.40-70 мм, М1000 | 100 м3 |  | + |  |  |  |
|  |  | Щебень фр.10-20 мм, М1000 | 9 м3 |  | + |  |  |  |
|  |  | Песок среднезернистый (уплотнитель до купл-0,95) | 153,78 м3 |  | + |  |  |  |
|  |  | Арматурная сетка АIII (A400) d-12 мм шаг200х200 мм | 4138 кг. |  |  |  | + |  |
|  |  | Пластиковый фиксатор для арматуры «Опора 50-80». 250 штук в упаковке, расход 8 шт/м2 | 3728 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Устройство конструкции (тип1) 5028 м2 |  |  |  |  | + |  |
|  |  | Плиты железобетонные 2,0х6,0х0,14 м | 419 шт. |  | БУ (Демонтаж) |  |  |  |
|  |  | Смесь цементно-песчаная М100-0,05 м | 251,4 м3 |  | + |  |  |  |
|  |  | Щебень фр.40-70 мм, М1000 | 1017,5 м3 |  | + |  |  |  |
|  |  | Щебень фр.10-20 мм, М1000 | 89 м3 |  | + |  |  |  |
|  |  | Песок среднезернистый (уплотнитель до к-0,95) -0,30м. | 1659,24 м3 |  | + |  |  |  |
|  |  | Сопряжение плит Арматура ϕ10А L=250мм (А1) вес-0,616 кг/м | 776/120 шт/кг |  |  |  | + |  |
|  |  | Нарезка технологический швов 1 глубиной 60 мм, шириной 15 мм, 813 пог.м. в т.ч.: |  |  |  |  | + |  |
|  |  | Жгут сплошного сечения Вилатерм ϕ18 | 813 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Битумная мастика МБР-65 Расход 0,65 кг/м.п. | 528 кг. |  |  |  | + |  |
|  |  | Нарезка технологических швов 2 глубиной 60 мм, шириной 20 мм, 792 пог.м. в т.ч: |  |  |  |  | + |  |
|  |  | Жгут сплошного сечения Вилатерм ϕ30 | 792 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Битумная мастика МБР-65 Расход 0,6 кг/м.п. | 475,2 кг. |  |  |  | + |  |
|  |  | Устройство продольных швов глубиной 14 мм, шириной 20 мм, 2340 пог.м. в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цементно-песчаный раствор | 6,6 м3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство продольных швов глубиной 140 мм, шириной 8 мм, 188 пог.м. в т.ч.: |  |  |  |  | + |  |
|  |  | Битумная мастика МБР-65 Расход 1,1 кг/м.п. | 206,8 кг. |  |  |  | + |  |
|  |  | Устройство продольных швов глубиной 60 мм, шириной 8 мм, 632 пог.м. в т.ч.: |  |  |  |  | + |  |
|  |  | Шнур резиновый ТМКЩ-С 10 мм | 632 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Битумная мастика МБР-65 Расход 0,4 кг/м.п. | 253 кг. |  |  |  | + |  |
|  |  | Устройство лотков |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лоток железобетонный междупутный тип II-0,75 | 308/206 пог.м/шт. |  | + |  |  |  |
|  |  | Заполнение дренажных отверстий ϕ30 мм лотков бетоном В22,5 | 0,21 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Бетонное основание В15-100 мм | 27,8 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Арматурная сетка АIII, d-12 мм шаг 200х200 мм. Вес 1 м2 -7,10 кг вкл. монолитные участки | 281,7/2000 м2/кг |  |  |  | + |  |
|  |  | Пластиковый фиксатор для арматуры «Опора 35-50» 250 шт. в упаковке расход 8шт/м2 | 2254 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Щебеночная смесь М1000, фр.20…40 мм-100 мм | 28,2 м3 |  | + |  |  |  |
|  |  | Пергамин (2 слоя) | 282 м2 |  |  |  | + |  |
|  |  | Герметизация швов в местах соединения лотков – битумная мастика МБР – 65 Расход 1,01 кг/м2 | 38 кг. |  |  |  | + |  |
|  |  | Нанесение на стенки лотков битумной мастики МБР-65 (2 слоя) расход 1,01 кг/м2 расход дан на 1 слой | 525,3/530,55 м2/кг |  |  |  | + |  |
|  |  | Монолитные участки в местах поворота лотков, в т.ч.: |  |  |  |  | + |  |
|  |  | Монолитная плита В15-250 мм | 0,9м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Монолитная стена В15 h-750 мм, b-150 мм | 1,02 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Арматура AII, d-12 мм, L-1150 мм (Г-образная 900х250 мм) вес 1м-0,888 кг. | 43/43,91 шт./кг |  |  |  | + |  |
|  |  | Арматура AII, d-12 мм, L-660 мм вес 1м-0,888 кг. | 8/4,69 шт./кг |  |  |  | + |  |
|  |  | Арматура AII, d-12 мм, L-1300 мм (Г-образная, загнуть по месту) вес 1м-0,888 кг. | 12/13,85 шт./кг |  |  |  | + |  |
|  |  | Арматура AII, d-12 мм, L-1750 мм (Г-образная 600х1150 мм) вес 1м-0,888 кг. | 8/12,43 шт./кг |  |  |  | + |  |
|  |  | Нанесение на монолитные стенки битумной мастики МБР-65 (2 слоя) расход 1,01 кг/м2 расход дан на 1 слой | 9,7/9,8 м2/кг |  |  |  | + |  |
|  |  | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 (вязка) (длина 1 проволоки 150 мм) вес 1 м – 0,0089 кг. | 1048 пог.м |  |  |  | + |  |
| По проекту 2022-021-00-АПТ.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульт управления насосными станциями ПУН | 2 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Кабель и провода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, бронированный, цвет-оранжевый КСБ Кнг(А)-FRLS 4х2х1,13 | 0,25 км. |  |  |  | + |  |
|  |  | Кабель для систем охраны и противопожарной защиты, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением, экранированный, огнестойкий цвет оболочки оранжевый КПСЭнг(А)-FRLS 4х2х0,75 | 0,062 км. |  |  |  | + |  |
|  |  | Монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод заземляющий желто-зеленый ПВ3 1х6 ТУ 3594-025-46671337-2012 | 4,5 м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Рукав гибкий стальной оцинкованный в АПХ изоляции, климатическое исполнение УХЛ ТУ 4883-001-12016868-2002 РЗ-Ц-П-20 | 4 м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Рукав гибкий стальной оцинкованный в АПХ изоляции, климатическое исполнение УХЛ ТУ 4883-001-12016868-2002 РЗ-Ц-П-25 | 5 м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Коробка клеммная соединительная См.2022-021-00-АПТ.ОЛ1 | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Коробка клеммная соединительная См.2022-021-00-АПТ.ОЛ2 | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лоток 100х100 перфорированный L=3000 мм 35341 HDZ | 45 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Крышка на прямой элемент L=3000 мм 35522HDZ | 45 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Консоль ВВН-60, L=600 мм ВВН6040HDZ | 120 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Профиль С-образный, L=600 мм ВРМ-21 | 30 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 СМ100600 | 400 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Винт с гладкой головкой М6х20 СМ010620 | 400 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Герметик огнестойкий ОГНЕЗА-ГТ | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Оцинкованная пластина 4 мм, Ст3, размеры 400х400 мм ГОСТ 103-2006 | 2 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Самонарезающийся винт ПШС В-2 4,2х19-Н-сверло ГОСТ Р 59571-2021 | 4 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Болт анкерный М8/10х40 | 240 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Крепление стеновое для С образного профиля ВМD1051HDZ | 60 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Прокладка кабеля в траншее |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сигнальная лента для прокладки кабеля в траншее ГОСТ 15845-80 | 100 м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Труба ПНД гибкая гофр.д.32 мм, тяжелая с протяжкой | 15 м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Двустенная труба ПНД гибкая d 110 для кабельной канализации | 10 м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Труба ПНД для водоснабжения тяжелая толстостенная напорная 110 SDR 9 ПЭ 100 | 50 м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Труба ПНД для водоснабжения тяжелая толстостенная напорная 160 SDR 9 ПЭ 100 | 15 м. |  |  |  | + |  |
| По проекту 2022-021-00-АС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Швеллер 12П ГОСТ8240-97/С245 ГОСТ 27772-21 L=200* Масса 2,08 кг. Площадь окраски 1,08 м2 | 12 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Швеллер 12П ГОСТ8240-97/С245 ГОСТ 27772-21 L=280* Масса 2,91 кг. Площадь окраски 0,13 м2 | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 55х250 Масса 1,08 кг. Площадь окраски 13,87 м2 | 500 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 100х120 Масса 0,57 кг. Площадь окраски 6,03 м2 | 250 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 55х120 Масса 0,21 кг. Площадь окраски 0,16 м2 | 12 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Итого расход материалов на окраску |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | 71 кг |  |  |  | + |  |
|  |  | - эмаль ПФ-115, 2 слоя ГОСТ 6465-76 | 151 кг |  |  |  | + |  |
|  |  | Ограждение ОГ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Швеллер 12П ГОСТ8240-97/С245 ГОСТ 27772-21 Масса 10,40 кг. Площадь окраски 742,29 м2 | 1656 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | НС44-1000-0.7 Ст3пс ПЭ RAL5017 ГОСТ 24045-2016 Масса 8,30 кг. | 1292 м2 |  |  |  | + |  |
|  |  | ПШС В-2 4,2х19-Н-сверло ГОСТ Р 59571-2021, 1000 шт. RAL5017 Масса 2,30 кг. | 3 упаковки |  |  |  | + |  |
|  |  | Стойка Ст1 | 63 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Профиль 160х4 ГОСТ30245-2003/С235 ГОСТ 27772-2021 L=6000 Масса 115,62 кг. Площадь окраски 1,31 м2 | 63 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 200х200 Масса 3,14 кг. | 63 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 100х120 Масса 0,40 кг. | 252 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 160х160 Масса 0,80 кг. Площадь окраски 0,05 м2 | 63 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Бетон В15 ГОСТ 26633-2015 | 21,42м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Щебень фракции 20-40, марка 600 ГОСТ 8267-93 | 1,24 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Стойка Ст2 | 12 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Двутавр 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017/С235 ГОСТ 27772-2021 L=7340 Масса 188,6 кг. Площадь окраски 1,84 м2 | 12 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 200х300 Масса 4,71 кг. Площадь окраски 0,12 м2 | 12 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Бетон В15 ГОСТ 26633-2015 | 4,71 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Щебень фракции 20-40, марка 600 ГОСТ 8267-93 | 0,24 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Стойка 3 | 10 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Двутавр 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017/С235 ГОСТ 27772-2021 L=6000 Масса 154,20 кг. Площадь окраски 1,83 м2 | 10 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 200х300 Масса 4,71 кг. Площадь окраски 0,12 м2 | 10 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Бетон В15 ГОСТ 26633-2015 | 3,93 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Щебень фракции 20-40, марка 600 ГОСТ 8267-93 | 0,20 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Распашные ворота Вр1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Профиль 80х3 ГОСТ 30245-2003/С235 ГОСТ 27772-2021 L=1900 Масса 13,43 кг. Площадь окраски 2,34 м2 | 4 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Профиль 80х3 ГОСТ 30245-2003/С235 ГОСТ 27772-2021 L=2905 Масса 20,54 кг. Площадь окраски 3,57 м2 | 4 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Профиль 80х3 ГОСТ 30245-2003/С235 ГОСТ 27772-2021 L=2745 Масса 19,41 кг. Площадь окраски 1,96 м2 | 2 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Профиль 30х2 ГОСТ 30245-2003/С235 ГОСТ 27772-2021 L=2745 Масса 1,70 кг. Площадь окраски 7,06 м2 | 66,4 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | АКЛ-600С (Егоза) Масса 10 кг. | 10 м. |  |  |  | + |  |
|  |  | КЗР-125 САО-600V Масса 2,25 кг. | 4 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Проволока стальная оцинкованная 2,5 мм (крепление АКЛ) ГОСТ 3282-74 Масса 0,04 кг. | 11,6 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Скоба монтажная стальная, 6 скоб на 1 пог.м. Масса 0,1 кг. | 36 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Петля гаражная с шаром 40х200 Масса 1,82 кг. | 6 компл. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лист 6х60х100 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,03 кг. | 12 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Фиксатор Ф1 | 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Круг 15 ГОСТ 2590-2006/Ст3пс ГОСТ 380-2005 L=575 Масса 0,81 кг. | 2 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Круг 15 ГОСТ 2590-2006/Ст3пс ГОСТ 380-2005 L=40 Масса 0,06 кг. | 4 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Труба 21х2 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-74 L=90 Масса 0,09 кг. | 4 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 L=265 Масса 1 кг. | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Круг 15 ГОСТ 2590-2006/Ст3пс ГОСТ 380-2005 L=225 Масса 0,32 кг. | 2 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Кронштейн Кр1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба 48х2 ГОСТ 10704-91/ВСт3кп ГОСТ 10705-80 L=4470 Масса 10,15 кг. | 12 шт. |  |  |  | + |  |
| По проекту 2022-021-00-ВН.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование ВН |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Видеокамера IP DS-2SF8C442MXS-DLW(24F0)(P3) Матрица 1/1.8» Progressive Scan CMOS. Чувствительность: цвет 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл). ч/б: 0.0001 лк с ИК-подсветкой. Режим день/ночь: Механический ИК-фильтр. Диапазон поворота: от 0 до 360°. Разрешение: модуль цил. Камеры 3840х1080, PTZ-модуль 2560х1440. Основной поток: 25к/с (3840х1080, 2560х1440) Питание: DC 36 В, 70 Вт. Потребляемая мощность: 8,5 Вт. Рабочие условия: от -60°С до +70°С. Размеры 290 х 453.2 мм. | 1 шт. |  | + |  |  |  |
|  |  | Блок питания HRP-150-36 (36В, 4.3А, 155Вт) | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Кронштейн DS-1603ZJ-P | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Разъем RJ-45 под витую пару, кат.5е, экранированный, универсальный PLUG-8P8C-UV-C5E-TW-SH | 4 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лицензия для IP-камеры SM-Channel | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Многофункциональный управляемый коммутатор TFortis PSW PSW-2G+Box | 1 компл. |  |  |  | + |  |
|  |  | Комплект SFP-модулей оптических 1Гбит/с в составе: TBSF-13-3-12gSC-3i 1310-1 шт. TBSF-13-3-12gSC-3i 1550-1 шт | 1 компл. |  |  |  | + |  |
|  |  | Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (0S2), SC/UPC, 1 м, LSZH FPT-B9-SC/UR-1M-LSZH-YL | 4 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 SC-SC, 1 м FC-S2-9-SC/UR-SC-UR-H-1M-LSZH-YL | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Устройство грозозащиты Ethernet SNR-SPNET-BP1031-IP-65 | 2 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Термоусадочная гильза, 60 мм КДЗС | 8 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Адаптер проходной оптический (одномод) LC-LC SM | 8 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Оборудование, устанавливаемое в шкафупоз.ТШ-7-GE-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок зажимов винтовых 10 пар 4,0 кв.мм Б326-4П25-В/В-10 | 3 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Устройство защиты двухполюсное УЗИП класса испытаний III комбинированного типа, U0 = 230/325 В АС/DC In (8/20) =3 ka УЗП 220 | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Оборудование, устанавливаемое в шкафу поз.206 ТВН |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Патчкорд оптический, 1 т FC-FC | 3 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Патчкорд оптический, 2 т FC-SC | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Сменная планка для оптических розеток 8FC/ST | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), FC/UPC, 1м, LSZH FTP-B9-9FC/UR-1M-LSZH-YL | 4 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Кабельная продукция и монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель витая пара, неэкранированная, категория 5 е, 4 пары, одножильный (solid), экран фольга, для внешней прокладкиUTP4-C5E-SOLID-24AWG-ARM-0UTD00R-40 | 0,06 км. |  |  |  | + |  |
|  |  | Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, 4 волокна, LSZH, от -40°С до +60°С, черный F0-DPE-IN/OUT-9S-4-LSZH-BK | 0,25 км. |  |  |  | + |  |
|  |  | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (А)-LS 3х2.5 | 0,065 км. |  |  |  | + |  |
|  |  | Провод монтажный ПВ3 1х1,5 | 5 м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Провод заземления (желто-зеленый) ПВЗ 1х5 | 2 м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение. Наружный диаметр 50 мм, IP55, t-раб. От -25°С до +60°С, цвет серый | 60 м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Герметик огнезащитный водонепроницаемый, труба | 1 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Z-образный профиль 50х50х50, L2000, 2,5 мм, горячеоцинкованный | 2 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Болт с шестигранной головкой DIN 933 М10х100 | 20 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Гайка шестигранная DIN 934 М10 | 20 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Болт с шестигранной головкой DIN 933 М8х80 | 4 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Гайка шестигранная DIN 934 М8 | 4 шт. |  |  |  | + |  |
| По проекту 2022-021-00-ЭН.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический, 3Р, Iн=10 А, хар-ка С |  |  | 2 шт. |  |  |  | + |
|  | Светильник консольный, 1х140 Вт, 18800 Лм, IP66, УХЛ1 FREGAT LED 150 (W) 4000K |  |  | 12 шт. |  |  |  | + |
|  | Коробка клеммная общепромышленная КСРВ141410/ПРОМ(11СВС.4/GR-3ТЕО 4)-2КНВМ2М-25НК9А)-1КНВМ1М-15НК(А) (С4АОАОАО2К2СО)-ТУ3400-005-72453807-07 |  |  | 12 шт. |  |  |  | + |
|  | Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, 1кВ ВВГнг(А) 3х2,5 мм2 |  |  | 120 м. |  |  |  | + |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, 1кВ ВВГнг(А) 5х4,0 мм2 |  |  | 405 м. |  |  |  | + |
|  | Провод установочный с жилой повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, без оболочки, цвет желто-зеленый ПуГВ 1х6,0 мм2 |  |  | 30 м. |  |  |  | + |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль зетовый, длина 2000 мм, толщина стенки 2,0 мм, У1,5 К241 |  |  | 6 шт. |  |  |  | + |
|  | Бирка кабельная, квадрат 55х55 мм У-134 |  |  | 50 шт. |  |  |  | + |
|  | Наконечник с отверстием под винт М6, сечение провода 6,0 мм2 ПМ |  |  | 60 шт. |  |  |  | + |
|  | Герметик огнестойкий ОГНЕЗА-ГТ |  |  | 1 шт. |  |  |  | + |
|  | Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке, Ду15, цвет черный |  |  | 12 м. |  |  |  | + |
|  | Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке, Ду26, цвет черный |  |  | 24 м. |  |  |  | + |
|  | Трубка термоусадочная, усадочный размер 38,1-19,1 мм |  |  | 6 м. |  |  |  | + |
|  | Трубка термоусадочная, усадочный размер 50,8-25,4 мм |  |  | 6 м. |  |  |  | + |
|  | Консоль, L=300 мм ВВL-50 |  |  | 312 шт. |  |  |  | + |
|  | Профиль С-образный, L=600 мм ВРМ-21 |  |  | 312 шт. |  |  |  | + |
|  | Лоток перфорированный, длина 2000 мм, ширина 200 мм, высота 50 мм |  |  | 155 шт. |  |  |  | + |
|  | Крышка лотка, ширина 200 мм |  |  | 155 шт. |  |  |  | + |
|  | Винт крестообразный шлицем М6х10 |  |  | 308 шт. |  |  |  | + |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 |  |  | 932 шт. |  |  |  | + |
|  | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 |  |  | 624 шт. |  |  |  | + |
|  | Болт с шестигранной головкой М8х25 |  |  | 624 шт. |  |  |  | + |
|  | Гайка для подвешивания профиля М8х40 |  |  | 624 шт. |  |  |  | + |
|  | Винт для электрического соединения М5х8 |  |  | 154 шт. |  |  |  | + |
|  | Труба водогазопроводная оцинкованная Ду65 Ц-65-4-ГОСТ 3262-75 |  |  | 6 м. |  |  |  | + |
|  | Двустенная труба ПНД гибкая d63 для кабельной канализации |  |  | 16 м. |  |  |  | + |
| По проекту 2022-021-01-АС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба 478х6 ГОСТ 10704-91/ВСт3пк ГОСТ 10705-80 L=400 Масса 27,9 кг. | 2 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 30х150 Масса 0,2 кг. | 4 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Шнур гернитовый ПРП40К25.400 Масса 0,4 кг. | 56 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Крышка Кр1 | 5 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С245 ГОСТ 27772-2021 L=3790 Масса 32,56 Площадь окраски 5,9 м2 | 20 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С245 ГОСТ 27772-2021 L=2350 Масса 20,19 кг. Площадь окраски 1,8 м2 | 10шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С245 ГОСТ 27772-2021 L=775 Масса 6,66 кг Площадь окраски 1,2 м2 | 20 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С245 ГОСТ 27772-2021 L=750 Масса 6,44 кг Площадь окраски 0,6м2 | 10 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 L=1450 Масса 9,99 кг. Площадь окраски 0,9 м2 | 10 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 L=775 Масса 3,73 кг. Площадь окраски 1,6 м2 | 40 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 L=750 Масса 3,61 кг. Площадь окраски 0,8 м2 | 20 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Лист 3 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 2350х3770 Масса 208,64 кг. Площадь окраски 17,7 м2 | 5 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 12-А-III ГОСТ 5781-82 L=430 Масса 0,38 кг. Площадь окраски 0,03 м2 | 20 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Расход материалов на окраску. Общая площадь окраски 242 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 | 19 кг. |  |  |  | + |  |
|  |  | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-75 | 40 кг. |  |  |  | + |  |
|  |  | Гидроизоляция, 2 слоя мастики | 284 м2 |  |  |  | + |  |
|  |  | Цементно-песчаный раствор М100 (стяжка пола) ГОСТ 28013-98 | 4,9 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Отмостка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сетка кладочная 100х100х3 (рулон) ГОСТ 23279-2012 Масса 1,12 кг. | 40 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Бетон В15 F100 ГОСТ 26633-2015 | 4,4 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Щебень фракции 20-40, марка 600 ГОСТ 8267-93 | 3,9 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Пленка полиэтиленовая, Тс, полотно 0,12х1000, высший сорт ГОСТ 10354-82 | 40 м2 |  |  |  | + |  |
|  |  | Плита днища грязеуловителя |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 0,89 кг. | 504,1 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | 10-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 0,62 кг. | 502,0 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | 6-А-I ГОСТ 5781-82 Масса 0,10 кг. L= 465 | 424 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 16-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 2,29 кг. L= 1450 | 310 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 16-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 2,95 кг. L= 1865 | 14 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 12-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 1,08 кг. L= 1220 | 98 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 12-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 1,44 кг. L= 1620 | 10 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 10-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 1,55 кг. L= 2520 | 166 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 10-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 1,28 кг. L= 2070 | 106 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 (вязка) Масса 0,01 кг | 583 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Фиксатор для арматуры «Стульчак» | 1595 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Гидрошпонка АКВАСТОП ХВН-120 | 30 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Бетон В25 W8 F150 ГОСТ 26633-2015 | 18,5 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Бетон В15 W8 F100 ГОСТ 26633-2015 | 5,4 м3 |  |  |  | + |  |
|  |  | Приямок |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 0,89 кг. | 20,58 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | 10-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 0,62 кг. | 21,70 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | 6-А-I ГОСТ 5781-82 Масса 0,10 кг. L= 465 | 390 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 12-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 0,66 кг. L= 740 | 16 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 (вязка) Масса 0,01 кг. | 22 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Фиксатор для арматуры «Стульчак» | 15 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Стены |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закладное изделие МН553 Масса 4,10 кг. | 28,4 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | 16-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 2,17 кг. L= 1375 | 158 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 10-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 0,62 кг. | 1830 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | 6-А-I ГОСТ 5781-82 Масса 0,10 кг. L= 465 | 2940 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 16-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 6,97 кг. L= 4420 | 234 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 12-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 3,21 кг. L= 3620 | 108 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 10-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 0,71 кг. L=1150 | 176 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 10-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 0,58 кг. L=940 | 144 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 12-А-III ГОСТ 5781-82 Масса 0,10 кг. L= 110 | 54 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 6-А-I ГОСТ 5781-82 Масса 0,02 кг. L= 110 | 867 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | 6-А-I ГОСТ 5781-82 Масса 0,08 кг. L= 350 | 88 шт. |  |  |  | + |  |
|  |  | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 (вязка) Масса 0,01 кг. | 1785 пог.м. |  |  |  | + |  |
|  |  | Бетон В25 W8 F150 ГОСТ 26633-2015 | 57,9 м3 |  |  |  | + |  |