Техническое задание

на устройство «Системы охранного освещения имущественного комплекса «площадки
производства»» филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ».

г. Тюмень

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старо-Тобольского тракта 20 |
| 2 | Основание для выполнения работ | - Проект по устройство «Системы охранного освещения имущественного комплекса «площадки производства»» филиала ООО «РУСТИНВЕСТ»-«ТНПЗ»: 2022-014-1-00-ГП 2022-014-1-00-АС - Постановления № 458 от 05.05.2012 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» - Локально-сметные расчеты; - Техническое задание на устройство предупредительного ограждения площадок производства филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ». |
| 3 | Подрядчик | 3.1 Определяется конкурсной комиссией |
| 4 | Наименование объекта | 4.1 Площадка производства филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ». |
| 5 | Характеристика объекта | 5.1 Прилегающие территории. |
| 6 | Период выполнения работ | 6.1 Июль - Октябрь 2023 года. |
| 7 | Объем выполняемых работ | - Объем работ по устройству «Системы охранного освещения имущественного комплекса «площадки производства»» филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ». согласно проектов: 2022-014-1-00-ГП 2022-014-1-00-АС - Предварительный этап (до предоставления техникокоммерческого предложения по устройству «Системы охранного освещения имущественного комплекса «площадки производства»» филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»), - Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования и инвентаря для выполнения объема работ; Определить места установок бытовок, инструменталок, оборудования и электроинструмента для определения точек временного электроподключения. - Подготовительный этап (до проведения работ по устройству «Системы охранного освещения имущественного комплекса «площадки производства»» филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»), 7.2.1 Изучение технической документации: - генплан филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»; - схемы площадок и планы имущественных комплексов; - составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ. - .2.2 Разработка и согласование с Заказчиком перед началом работ ППР «Системы охранного освещения имущественного комплекса «площадки производства»» филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»; |

|  |  | - Получение со склада общества МТР, необходимых для выполнения работ по устройству «Системы охранного освещения имущественного комплекса «площадки производства»» филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»., согласованного с Заказчиком; - Организация места хранения материала, городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами используя ресурсы Подрядчика; - Предоставление информации о потребляемой мощности для предоставлении точки подключения временного электро подключения. - Основной этап: - Выполнение работ: - устройство «Системы охранного освещения имущественного комплекса «площадки производства»» филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» по проектным решениям 2022-014-1-ОО-ГП и 2022-014-1-00-АС, согласно утверждённого с Заказчиком графиком проведения работ; - Выполнение работ по нарядам допусков на опасных производственных объектах. Утилизацию демонтированных строительных материалов выполнить силами и за счет собственных средств подрядчика. - выполненные скрытые работы предъявить к освидетельствованию, до начала выполнения следующего этапа вида работ. - исполнительные схемы выполнить с указанием фактических отклонений и указанием фактически выполненных работ. - подтверждение выполненных работ путем оформления и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов; - выполненные объемы работ принимаются комиссией ТНПЗ. - Заключительный этап: - формирование исполнительной - технической документации, в соответствии с требованиями РД 11-02-2006, ГОСТ Р 51872-2019; - исполнительную документацию выполнить в 2х экземплярах, оформленного согласно положения об архивном деле ПО 1.03-2021 филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» - сдача исполнительной документации Заказчику. |
| --- | --- | --- |
| 8 | Требования к материалам | - Бетонные смеси приготавливаются в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, установленным в утвержденном порядке производителем и условием договора на поставку согласно ГОСТ 7473-2010; - Для каждой партии бетонной смеси предоставление документа о качестве бетонной смеси и протокол испытаний по определению нормирующих показателей качества бетона; - При поставке товарной бетонной смеси заданного состава производитель должен предоставить потребителю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию: - для каждой загрузки бетонной смеси - товарную накладную и документ о качестве бетонной смеси; - для каждой партии бетонной смеси - копии паспортов на используемые материалы; |

|  |  | Дополнительно производитель должен предоставить потребителю протоколы определения показателей качества бетонной смеси и бетона. - Материалы, применяемые для выполнения работ по устройству «Системы охранного освещения имущественного комплекса «площадки производства»» филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» должны соответствовать ГОСТу. - Проводить входной контроль строительных материалов, составления актов входного контроля и ведение журнала входного контроля. - Предоставить Заказчику перед применением паспорта и сертификаты строительных материалов, используемых в работе |
| --- | --- | --- |
| 9 | Сроки выполнения работ | 9.1 Согласно графику выполнения работ. |
| 10 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. - Обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая каска защитная, противогаз, перчатки, защитные очки). - Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. - Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. - Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - удостоверение по профессии; - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - удостоверение стропальщика; - удостоверение об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; - удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - удостоверение, диплом о прохождении обучения по пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021; - журнал учета инструктажа по мерам пожарной безопасности; - приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность; - Приказ ответственного за проведение огневых и других пожароопасных работ; - протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности в соответствие с Приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 "Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики". Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: - Общие требования промышленной безопасности - А1. |

|  |  | - Работы с применением подъёмных сооружений - Б9.3 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 - Б9.31), Б9.4 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012-Б9.32). |
| --- | --- | --- |
| 11 | Требования в области охраны окружающей среды | 11. Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
| 12 | Требования к надежности и продолжительност и непрерывной работы | - Режим работы предприятия, круглосуточный; - Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём; - Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни; 12.4В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 13 | Гарантийные обязательства Подрядчика | - Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года; - Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача исполнительной документации; - За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| 14 | Особые условия | - Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов. - Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты. - Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. - Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке. - Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ с подъемными сооружениями (кранами), инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика; - Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). |
| 15 | Дополнительные требования | - Наличие у Подрядной организации аттестованных сварщиков (с квалификационным удостоверением). - Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет. - У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. - Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и |

|  |  | наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выполнения работ. 15.5 Официальный язык общения - русский. |
| --- | --- | --- |
| 16 | Нормативнотехническая документация | - Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; - №123-Ф3 от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 70 13330 2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 16 13330 2017 «Стальные конструкции»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 год а «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств»; ФНП №461 от 26.11.2020г. «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - ПУЭ-7. «Правила устройства электроустановок»; - Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации»; - РД 11-05-2007 «Порядок ведение общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
| 17 | Требования в области промышленной безопасности по подъемным сооружениям | - Документ о регистрации ПС (подъемное сооружение) (составляющие ОПО (опасный производственный объект), свидетельство о регистрации ОПО); - Полис страхования ОПО; - Техническое освидетельствование ПС (титульный лист паспорта, лист с техническими характеристиками и заводскими номерами, лист с результатами и датой ЧТО (частичное техническое освидетельствование) и ПТО (полное техническое освидетельствование); - Приказ о назначении: - ответственных за осуществление производственного контроля; - ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; - ответственного за безопасное производство работ; - Протокола аттестации вышеперечисленных лиц; - Удостоверение и протокола проверки знаний машиниста ПС; |

|  |  | 17.7 В случае отсутствия собственных ПС, предоставить договор на оказание услуг ПС, заключенный с организацией выполняющей работы с применением ПС, запросить у контрагента вышеперечисленные документы, предоставить заказчику выше перечисленные документы на подрядчика. |
| --- | --- | --- |
| 18 | Требования к ценообразованию | - На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённой Заказчиком рабочей документацией. - ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. - Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика. - Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованных с Заказчиком. |