Техническое задание

на поставку модуля базового измерительного DohSys BCU XK

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка Полок для шкафа телекоммуникационного для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | В соответствии с предложением поставщика |
|  | Аналоги | Не предусмотрены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Модуль базовый измерительный DohSys BCU XK |
|  | Количество | 1 |
|  | Тара | Нет требований |
|  | Требования к хранению | Нет требований |
|  | Требования к сопроводительной документации | Нет требований |
|  | Дополнительные требования | Модуль измерительный DohSys BCU XK должен обладать следующими характеристиками - Взрывозащита для зоны 1 & 2, группа IIB; - Работа при температуре окружающей среды -50..+38°C; - Цветной ЖК индикатор с подсветкой; - Комфортная клавиатура с 24 клавишами для простого управления; - Пять интерфейсов коммуникации RS422/485; - Один выход с преобразованием Температура-Количество, регулирование потока, и т.д.; - Свободное присвоение входов и выходов; - Конфигурируемый ход событий – дистанционный / автономный; - Соответствие нормам 2004/22/EG (MID); - 4 x 2-канальных, или 8 x 1-канальных входов для подсчета; - 4 дискретных входов 5 – 30В DC; - 4 аналоговых / PT100 входов; - 8 дискретных выходов 5 – 30В DC, из них 4 программируемых в качестве импульсных; - 2 аналоговых выхода 0/4...20 мА. Комплектная измерительная плата должна быть сконфигурирована следующим образом: 1. Slot 4 CN-A IMP1, IMP2, подключение 2-канального импульсного выхода со сдвигом 90 град. по фазе для регистрации массового расхода; 2. Slot 4 CN-A DI 0 - подключение сигнала готовности начала процесса налива в DohSys, «cухой контакт»; 3. Slot 4 CN-B PT100/1-0… PT100/4-0 - подключение термосопротивления, 4-хпроводный PT-100; 4. Slot 4 CN-B PT100/1-1… PT100/4-1 - подключение сигнала плотности продукта от массомера, 4-20 мА; 5. Slot 4 CN-B PT100/1-2… PT100/4-2, подключение сигнала от датчика давления, 4-20 мА; 6. Slot 4 CN-B AO 0 - подключение аналогового выхода для управления регулирующим клапаном, 0/4...20 мА. |
|  | Особые условия | Нет |