Основная информация по смеси катализаторов защитного слоя с пониженной активностью (ТК-10, ТК-709, ТК-447, ТК-453, ТК-743)

- Применяется в гидрообессеривании сырья (дизельное топливо) в процессах гидроочистки.

- Марки катализаторов: TK-10; TK-709; TK-447; TK-743; TK-453.

- Дата выгрузки: март 2022 года.

- Срок эксплуатации – 26 месяцев.

- Примеси: серы не более 10% масс, углерода не более 10% масс.

- Содержание металлов, оксидов металлов в новых катализаторах защитного слоя отражено в таблице 1, в соответствии с паспортами безопасности.

Таблица 1 - Содержание металлов, оксидов металлов в новых катализаторах защитного слоя.

| Марка катализатора | (% масс, от выгруженного) | Компоненты, % масс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg(AlО2)2 | Al2O3 | CaO | МоО3 |
| ТК-10 | 18,9 | 70-80 | 15-25 | 1-3 | - |
| ТК-447 | 19,8 | 92-96 | - | - | 3-7 |
| ТК-453 | 19,8 | - | 75-85 | - | 7-13 |
| ТК-709 | 19,8 | 90-95 | - | - | 3-7 |
| ТК-743 | 21,7 | - | 80-90 | - | 7-13 |

- Тара: металические бочки 200л.

- Комплект: 269 бочек, 4 бочки на одном деревянном поддоне.

- Фактический вес: 35586,5 кг.

- Предоставление пробы: по запросу.

- Приложения: Паспорт безопасности ТК-10

Паспорт безопасности ТК-447

Паспорт безопасности ТК-453

Паспорт безопасности ТК-709

Паспорт безопасности ТК-743